00.00.00	Plafond modulaire  FH  m²  Rockfon® Canva™ Wall_FR

00.00.00	Panneau acoustique mural FH m²  Rockfon® Canva™ îlot 1200_1800_2400 x 1200 mm

Numéro d’ordre.  1

Description:

Ilot composé d’un panneau insonorisant de 40 mm, fabriqué à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q) fixé dans un cadre en aluminium thermolaqué noir ou blanc mat de 61 mm d’épaisseur et fini côté apparent par une toile imprimée à base de polyester (choix parmi les 34 couleurs de la gamme Colours ou Wellbeing ou selon votre propre concept graphique).   La toile est démontable, lavable et interchangeable.

Rockfon® Canva™ îlot est livré complètement monté. Le montage est rapide et facile à l'aide de 4 sets de montage Rockfon Canva® îlot. À commander séparément. Hauteur de suspension jusqu'à 1500 mm.

Matériaux:

Dimensions (largeur x hauteur x épaisseur) (mm) et poids (kg/panneau) :

1200 x 1200 x 61 mm  (9,7 kg/ panneau)

1200 x 1800 x 61 mm  (14,5 kg/ panneau)

1200 x 2400 x 61 mm  (18,5 kg/ panneau)

Dimensions hors standard sur demande :

Dimensions minimales (L x H): 600 x 600 mm

Dimensions maximales: (L x H): 2400 x 1200 mm / 1200 x 2400 mm

Certification CE :

Les îlots ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux murals sous conditions définies d'humidité et de température.

Absorption acoustique:

Les produits sont testés selon la norme EN ISO 354 et classifiés selon la norme EN ISO 11654.

Les étiquettes CE indiquent un Aeq (m²/element)  dans une gamme de fréquence définie (250-4000Hz). Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette du produit aussi bien que sur l’échantillon à soumettre.

| Dimensions (mm) | Hauteur de suspension (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 x 1200 | 110 | 0,47 | 1,40 | 2,23 | 2,27 | 2,13 | 2,43 |
| 1200 x 1200 | 200 | 0,68 | 1,37 | 1,96 | 2,47 | 2,60 | 2,90 |
| 1200 x 1200 | 500 | 0,73 | 1,40 | 2,03 | 2,67 | 2,70 | 3,03 |
| 2400 x 1200 | 110 | 0,93 | 2,67 | 4,10 | 4,17 | 4,13 | 4,53 |
| 2400 x 1200 | 200 | 1,14 | 2,66 | 3,73 | 4,42 | 4,61 | 4,93 |
| 2400 x 1200 | 500 | 1,23 | 2,67 | 3,87 | 4,77 | 5,20 | 5,73 |

Réaction au feu:

Les panneaux sont classifiés CE Classe B-s1,d0 suivant la EN 13501-1

Entretien:

Le cadre peut être nettoyé avec un aspirateur, un linge humide ou un nettoyage à mousse basse pression.

La toile peut être nettoyée avec un aspirateur, un linge humide ou tout simplement en machine jusqu’à 70°C.

Hygiène:

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  st

Code de mesure: